SZAKKÉPZÉSI PROJEKTTERV

Fa- és bútoripar ágazat

Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás

- számú melléklet

Értékelőlap az ácsolt ládához

Értékelőlap az ácsolt ládához

Műveleti sorrend a szerszámok megjelölésével

Hogyan követik egymást a megmunkálási műveletek?			15 pont

Nem várható el a tanulótól a pontos technológiai sor leírása, elegendő, ha a képek segítségével leírják egy elem elkészítését, pl. oldal összeállítása, tető kialakítása. Például:

egy elem elkészítése

- hasítás fejszével

- egyengetés szekercével

- simítás vonókéssel faragószék segítségével

- árkolás hornyolóval

- zsindelyszerű összerakás

oldal összerakás

- láb árkolása

- zsaluszerű összerakás

- csaphely vésés, csap kialakítás fúró, véső

- faszeggel rögzítés, fúró

tető, íves elem készítés

- árkolás

- csap, csaphely készítés

- zsindelyszerű összerakás

- facsap vagy -tengely készítése

Miért zsindelyszerű az alkatrészek kialakítása?				5 pont

Hasítással egyszerű volt a körcikkek kialakítása. Nem használtak ragasztót és így egyszerű volt a csaphornyos kialakítás. Mivel régen a nomád törzseknél fontos volt a vízhatlanság, ezzel a szerkezettel ezt biztosítani tudták.

Hol használjuk ma a hasítás technikáját?					3 pont

Erdélyben még ma is él a fazsindely készítése. A hordókat is így készítik, így lehet biztosítani, hogy a bélsugár a hordódongánál ne vezesse ki a folyadékot.

Érdemes minden hajlításra kerülő alkatrésznél alkalmazni, mert az átvágott rostok könnyen elválhatnak és bereped az alkatrész.