SZAKKÉPZÉSI PROJEKTTERV

Fa és bútoripar ágazat

Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás

15. számú melléklet

A CNC maró működtetésének lépései, megoldókulcs

A CNC maró működtetésének lépései, megoldókulcs

Feladattípus: Sorrend

1.	Mintaválasztás (vektorgrafikus ábra)

2.	Kicsinyítés, nagyítás a doboztetőnek megfelelően

3.	Rajz konvertálása a CNC gépre, munkadarab 0 pont és a szerszámpálya kijelölése

4.	A tető CNC asztalán való rögzítése

5.	Magasság és a 0 pont eltolási értékek beállítása a szerszám munkadarab 0 pontjának a lap felületéhez érintésével.

6.	Marás paramétereinek beállítása (fogásmélység, fordulatszám, előtolás)

7.	Maró orsó indítása

8.	Marás

9.	Gép hátra küldése

10.	Lefogás feloldása