SZAKKÉPZÉSI PROJEKTTERV

Fa- és bútoripar ágazat

Fa- és bútoripar ágazati alapoktatás

1.A	számú melléklet

Előzetes tudásfelmérő teszt megoldókulcs

Előzetes tudásfelmérő teszt megoldókulcs

Az ábrán látható számokat párosítsd a fa részeivel!

1 metszet 		húr metszet

2 metszet 		bütü metszet

3 metszet 		sugár metszet

- kéreg

- háncs

- kambium

- szíjács

- geszt

- bél

- évgyűrű

Döntsd el a következő állításokról hogy igaz vagy hamisak!

Kéreg: védelmet biztosító bőrszövet						igaz

Kambium: osztódó szövet: hosszirányú növekedést biztosítja		hamis

Szíjács: a fatest vízszállításból kikapcsolódott része				hamis

Háncs: a fotoszintézissel előállított tápanyagot szállítja			igaz

Gyűrűs likacsú fák: a korai pászta edényei nagyok és az évgyűrűhatár mentén gyűrű alakban helyezkednek el								igaz

Geszt: másodlagos makroszkópos meghatározó				igaz

Melyik ez a forgácsolási fő irány?

A forgácsolás iránya merőleges a rostirányra, de síkja a rostok irányával párhuzamos a forgácsolási erőszükséglet csekély, de a felület durvább (Egy válasz jelölhető)

Haránt irányú

Bütü irányú

Rost irányú

Jelölje az igaz állítást!

A metszőszög (Egy válasz jelölhető)

A hátlap és a forgácsolás síkja által bezárt szög

A homloklap és a forgácsolás síkja által bezárt szög

A homloklap és az él vonalában a forgácsolás síkjára állított merőleges által bezárt szög

Az éleket burkoló forgásfelület alkotóinak a forgástengellyel bezárt szöge

A téglalap területe (Egy válasz jelölhető)

T=a*b

T=2*(a+b)

T=a*b*c

T=2*(a*b+b*c+a*c)

252cm= (Több válasz jelölhető)

2,52m

2520mm

25,2m

25200m

Párosítsd a fűrészeket a jellemzőkkel:

- Keretes fűrész

- Lyukfűrész

- Rókafark fűrész

- Illesztő fűrész

- Hevedervágó fűrész

- A leggyakrabban alkalmazott fűrész. 60-90cm hosszú és 35-40mm széles fűrészlapot egy kerettel feszítjük meg.

- Fűrészlapja pengeszerű marokba illeszkedő fogantyúba van rögzítve. Lyukak kivágására használjuk.

- Fűrészlap 50-100mm széles és 30-50 cm hosszú. A fűrészlap marokba illeszkedő fogantyúba van rögzítve.

- Pengés rendszerű, sűrű fogú. A lap merevségét a felső élén gerincmerevítés biztosítja.

- Apró fogazatú lapja speciális fa markolatba van fogva. Fakötések, mélyedések, vájatok készítésére alkalmas.